ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2017

Авторский коллектив

Главный архитектор                                                                                                Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                                      Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                                 Е.П. Лаурецкас

Инженер                                                                                                         А.А. Гречишникова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	6

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	6

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения	6

2.1.2 Функциональное зонирование	6

2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального развития	8

2.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	8

2.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	9

2.3 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	10

2.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	11

2.4.1.Водоснабжение	11

2.4.2. Водоотведение (канализация)	14

2.4.3. Теплоснабжение	14

2.4.4. Газоснабжение	14

2.4.5. Электроснабжение	15

2.4.6. Связь и информатизация	15

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды	16

2.5.1 Зоны с особыми условиями использования	16

2.5.2 Санитарно-защитные зоны	16

2.5.3 Водоохранные зоны	17

2.5.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	18

2.5.5 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	19

2.5.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	20

2.5.7 Мероприятия по охране водной среды	21

2.5.8 Мероприятия по санитарной очистке	21

2.6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	21

2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	22

2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	22

2.6.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	23

2.7 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	24

2.8 Мероприятия по изменению границ населенного пункта и целевого назначения земель	29

3. Мероприятия по реализации генерального плана МО НОВОСЕЛЬСКИЙ сельсовет	31

4. Основные технико-экономические показатели генерального плана	34

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Бурлинского района».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2017 по 2036 годы, он подразделяется на первую очередь 2017- 2021, и вторую очередь – с 2022 по 2036 годы. Определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Бурлинского района – муниципального образования Новосельский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения территории населенного пункта муниципального образования приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенных пунктов планируется за счет:

- прироста населения в результате проводимой государством демографической политики;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

2.1.2 Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом в границах населенного пункта.

На территории Новосельского сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального развития

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики. Согласно расчетам численность населения с. Новосельское на 1-ю очередь составит 925 чел., на расчетный срок - 955 чел. С учетом проведённого анализа: численность населения в селе Бигельды составит  45 человек на первую очередь и  55 человек на расчётный срок соответственно.

2.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Основные мероприятия для решения  проблем жилищной сферы в МО Новосельский сельсовет являются:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- привлечение инвесторов на территорию сельсовета.

С целью планомерного распределения объемов существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

- 1 очередь - 2017-2021 гг.

- Расчетный срок - 2017-2036 гг.

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 2,6. Площадь земельного участка была принята 15 соток (1500 м2). Таким образом, на первую очередь в с.Новосельское в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 2 домов; на вторую очередь – 13 домов. Для размещения 15 новых индивидуальных жилых домов потребуется 5,7 га площади, в том числе: на первую очередь 2 домов – 1,95 га, при размере приусадебных участков 15 соток.

На первую очередь в с.Бигельды при увеличении численности населения на 2 человека и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 1 дом; на расчетный срок при увеличении численности на 12 человек – 5 домов. Для размещения 6 новых индивидуальных жилых домов потребуется 0,75 га площади, в том числе: на первую очередь 1 дом – 0,15 га, при размере приусадебных участков 15 соток.

Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

2.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения с.Новосельское основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- капитальный ремонт здания школы;

- капитальный ремонт здания детского сада;

- капитальный ремонт здания ФАП;

- строительство спортивного зала в здании школы

- реконструкция бани на 50 мест под магазин.

В настоящее время территория, на которой располагается здание школы, находится в защитной зоне объекта культурного наследия «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)». В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Принимая во внимание вышеизложенное, до начала строительства спортивного зала в  здании школы необходимо выполнить работы по установлению зоны охраны объекта культурного наследия «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)».   Проектирование и последующее строительство может быть осуществлено только при условии соблюдения особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)»   и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.

2.3 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки.

-мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

-упорядочение сети улиц и проездов;

-ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета;

-мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

-строительство АЗС по ул. Победы на съезде в село.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поссовета, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью, направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Выполнена дифференциация и упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц. Отвод воды планируется по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

В генеральном плане определена полоса отвода железной дороги, в неё входят земельные участки прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки занятые железнодорожными путями, земельные участки занятые железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, защитными лесными полосами вдоль железнодорожных путей, линиями связи, устройствами электроснабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружениями  других объектов железнодорожного транспорта.

2.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.4.1.Водоснабжение

Село Новосельское

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок составляет 264 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей, а также произвести реконструкцию ветхих сетей водопровода. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

5*1*3*36001000=54 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм в районе перспективной застройки (протяженностью 531,82 м.)

Село Бигельды

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки посёлка достаточно.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено  от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Таким образом, для обеспечения с. Бигельды централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

- ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей.

2.4.2. Водоотведение (канализация)

Село Новосельское, село Бигельды

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения проектом предусмотрена местная система водоотведения - выгребная. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующие поле фильтрации.

2.4.3. Теплоснабжение

Село Новосельское, село Бигельды

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются - поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление, в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

2.4.4. Газоснабжение

Село Новосельское, село Бигельды

Согласно предварительной программы газификации Алтайского края населенные пункты Бурлинского района до 2033 года планируется обеспечить природным газом.

2.4.5. Электроснабжение

Село Новосельское

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет  959500 кВт.ч/год.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

Село Бигельды

В перспективе развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

2.4.6. Связь и информатизация

Село Новосельское, село Бигельды

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в селах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. Неудовлетворенных заявлений около 3 номеров с. Новосельское. Планируется удовлетворить развитие широкополосного доступа (интернет).

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды

2.5.1 Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельсовета, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура муниципального образования, условия развития селитебных территорий и промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- защитные зоны  объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Градостроительные ограничения на территории муниципального образования появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

2.5.2 Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

2.5.3 Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон. Гидрография территории сельсовета представлена несколькими озерами.

Согласно Водному кодексу РФ, для озёр площадью более 0,5 кв.км. установлена ширина водоохранной зоны 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.5.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.5.5 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с п. 2.6 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена, гаражей и автостоянок, устанавливаются расстояние от источника воздействия, уменьшающее воздействие до значения гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

К объектам, имеющим градостроительные ограничения на территории муниципального образования, относятся линии электропередач напряжением 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 20 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.

2.5.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- перевод котельных на природный газ, в т.ч. ликвидация маломощных, неэффективных котельных, работающих на угле;

- организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

- аэрация территории путем создания системы озеленения;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом

- развитие сетей газоснабжения.

2.5.7 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- озеленение водоохранных полос.

2.5.8 Мероприятия по санитарной очистке

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельсовета:

- надлежащее содержание полигона ТКО;

- надлежащее содержание скотомогильника.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

2.6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия, заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров проектом предлагается создание системы противопожарных барьеров. В качестве противопожарных барьеров предусмотрено использование естественных барьеров, - шириной до 150 м, эффективность которых достигается путем уборки горючего материала - подлеска, а также искусственные разрывы, обеспечивающие минимальные противопожарные разрывы (15 м). Барьеры (заслоны) служат преградой распространению верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации действующих очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенного пункта включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся котельные и склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

2.6.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» МО Новосельский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Новосельского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённого пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ), в связи с отсутствием зданий приспособленных под ПРУ, население размещается в личных погребах граждан.

В проекте запланировано размещение сирены оповещения в здании администрации сельсовета по ул. Гагарина. Предусматривается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующем ФАП оказание первичной медицинской помощи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС)

2.7 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории муниципального образования находятся 2 памятника истории и 1 памятник археологии.

Таблица 1. Перечень памятников истории Новосельского сельсовета

| Наименование памятника | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | Бурлинский район,с. Новосельское, ул. Комсомольская, 20 | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | Бурлинский район,с. Бигельды, ул. Школьная, 18а | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |

Таблица 2. Перечень памятников археологии на территории Новосельского сельсовета

| Наименование объекта | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Бигельды 6, курганный могильник | Бурлинский район, в 5 км на юго-запад от с. Бигельды и в 5 км на север от оз. Кривое | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2.8 Мероприятия по изменению границ населенного пункта и целевого назначения земель

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Таблица 3. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | Существующее положение площадь, га (по годовому отсчёту) | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29600 | -15 (в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. назначения) -7 (в земли населенных пунктов) | 29578 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 143 | +28 | 171 |
| - с. Новосельское | 101 | +28 | 129 |
| - с. Бигельды | 42 |  | 42 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 501 | - 6,31 га, в т.ч. + 0,32(полигон ТКО) +0,06 (скотомогильник) +13,31 (кладбища) + 1 (водозабор) -21 (жилая) | 495 |
| Земли запаса | 22 | - | 22 |
| Земли лесного фонда | 1360 | - | 1360 |
| Итого по сельсовету: | 31626 |  | 31626 |

3. Мероприятия по реализации генерального плана МО НОВОСЕЛЬСКИЙ сельсовет

Таблица 4

Мероприятия по реализации генерального плана муниципального образования Новосельский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Площадь функциональной зоны в населенном пункте | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | с. Новосельское | 300 мест | общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036гг |
| 2 | Детский сад | с. Новосельское | 20 мест | общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036гг |
| 3 | ФАП | с. Новосельское | ед. | общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036гг |
| 4 | Магазин | с. Новосельское | 34 м² торг. площади | общественно-деловая зона, 0,26 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036гг |
| 5 | Спортивный зал | с. Новосельское | 70 кв.м | общественно-деловая зона, 0,7 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов спортивного назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036гг |
| 6 | Баня | с. Новосельское | 50 мест | общественно-деловая зона, 0,7 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | реконструкция | 2017-2036гг |
| Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома усадебного типа | с.Новосельское | 724 кв.м. | Жилая зона (2,7 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036гг. |
| 2 | Жилые дома усадебного типа | с.Бигельды | 261 кв.м. | Жилая зона (0,9 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036гг. |
| Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улично-дорожная сеть | с.Новосельское | 3 км | Зона транспортной инфраструктуры (0,3 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения улично-дорожной сети (дорог, проездов) | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036гг. |
| 2 | АЗС | с.Новосельское | 1530 кв.м. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (0,15 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения улично-дорожной сети (дорог, проездов) | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2021-2036гг. |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | с.Новосельское | 5 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036гг. |
| 2 | Водопроводные сети | с.Новосельское | 2 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2021-2036 гг. |
| 3 | Водонапорные скважины, водонапорные башни | с.Новосельское | 2 шт. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036гг. |
| 4 | Водонапорные скважины, водонапорные башни | с.Бигельды | 1 шт. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036гг. |
| 5 | КТП | с.Новосельское | 7 ед. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036гг.. |
| 6 | ЛЭП 0,4 кВ | с.Новосельское | 4 км. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036гг. |
| 7 | Уличное освещение | с.Новосельское | 4 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036гг. |
| 8 | Линии связи | с.Новосельское | 2 км. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов связи | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036гг. |

4. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь земель сельского поселения | га | 31626 | 31626 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 29600 | 29578 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 501 | 495 |
| Земли лесного фонда | га | 1360 | 1360 |
| Водный фонд | га | - | - |
| Земли запаса | га | 22 | 22 |
| Земли населённых пунктов | га | 143 | 171 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Численность населения сельского поселения, всего | чел. | 963 | 1010 |
| с. Новосельское, всего | чел. | 920 | 955 |
| возрастная структура населения: |  |  |  |
| население младше трудоспособного возраста | чел. | 158 | 161 |
|  | % | 17,2 | 16,9 |
| население в трудоспособном возрасте | чел. | 550 | 559 |
|  | % | 59,8 | 58,5 |
| население старше трудоспособного возраста | чел. | 212 | 235 |
|  | % | 23 | 24,6 |
| с. Бигельды, всего | чел. | 43 | 55 |
| возрастная структура населения: |  |  |  |
| население младше трудоспособного возраста | чел. | 6 | 6 |
|  | % | 14 | 12 |
| население в трудоспособном возрасте | чел. | 28 | 35 |
|  | % | 65,1 | 63 |
| население старше трудоспособного возраста | чел. | 9 | 14 |
|  | % | 20,9 | 25 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| с. Новосельское |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | кв.м | 18376 | 19100 |
|  | домов | 206 | 219 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 19,97 | 20 |
| с. Бигельды |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | кв.м | 784 | 1045 |
|  | домов | 11 | 16 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 18 | 19 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 20 | 20 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 300 | 300 |
| СДК | мест | 120 | 120 |
| ФАП | посещений в смену | 14 | 14 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Протяженность основных улиц и проездов | км | 8,4 | 9 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Водопотребление | м3/в сутки | 315 | 315 |
| Протяженность водопроводных сетей | м | 13354 | 13885 |
| Обеспеченность телефонной связью | ед | 175 | 175 |