ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2017

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер								Е.П.Лаурецкас

Инженер								А.А.Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Новосельский сельсовет М 1 : 25 000. | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Новосельское М 1 : 5 000. | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Бигельды М 1 : 5 000. | 1 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов МО Новосельский сельсовет М 1 : 25 000. | 1 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Новосельский сельсовет М 1: 25 000. | 1 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Новосельское М 1 : 5 000. | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Бигельды М 1 : 5 000. | 1 |
| 8 | Карта развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение) села Новосельское М 1 : 5 000. | 1 |
| 9 | Карта развития инженерной инфраструктуры (связь, газоснабжение) села Новосельское М 1 : 5 000. | 1 |
| 10 | Карта функциональных зон МО Новосельский сельсовет М 1: 25 000 | 1 |
| 11 | Карта функциональных зон села Новосельское М 1: 5 000 | 1 |
| 12 | Карта функциональных зон села Бигельды М 1: 5 000 | 1 |

содержание

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

2.1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	8

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	8

2.2.1 Климат	8

2.2.2 Рельеф	9

2.2.3 Инженерно-геологическая характеристика	9

2.2.4 Гидрография	10

2.2.5 Растительный и почвенный покров. Животный мир.	11

2.2.6 Объекты культурного наследия	13

2.3 РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	13

2.4 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	15

2.5 СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	19

2.5.1 Земельные ресурсы	19

2.5.2 Планировочная организация	19

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд	20

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий	24

2.5.5 Рекреационные ресурсы и озеленение территории	28

2.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	28

2.6.1 Внешний транспорт	28

2.6.2 Улично-дорожная сеть	28

2.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	29

2.7.1 Водоснабжение	29

2.7.2 Водоотведение (канализация)	31

2.7.3 Теплоснабжение	31

2.7.4 Газоснабжение	32

2.7.5 Электроснабжение	32

2.7.6 Связь и информация	32

2.8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	33

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	35

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	35

3.1.1 Функциональное зонирование	36

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	37

3.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	37

3.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	38

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения	39

3.3 РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	39

3.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	40

3.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	41

3.5.1 Водоснабжение	41

3.5.2 Водоотведение (канализация)	43

3.5.3 Теплоснабжение	43

3.5.4 Газоснабжение	44

3.5.5 Электроснабжение	44

3.5.6 Связь и информатизация	45

3.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВИ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	45

3.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	46

3.7.1 Мероприятия по охране водной среды	46

3.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	47

3.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	47

3.7.4 Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	47

3.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	48

3.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	50

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	54

3.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	54

3.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	55

3.10.3 Мероприятия по гражданской обороне	56

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Бурлинского района».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2017 по 2036 годы, он подразделяется на первую очередь 2017- 2021, и вторую очередь – с 2022 по 2036 годы. Определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Бурлинского района – муниципального образования Новосельский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Бурлинский район расположен в северо-западной части Алтайского края. Территория муниципального образования Новосельский сельсовет расположена в северо-западной части Бурлинского района. На западе, севере и востоке территория Новосельского сельсовета граничит с территорией Новосибирской области, на юге – с территорией Бурлинского сельсовета.

В состав сельсовета входит два населенных пункта – село Новосельское и село Бигельды.

Расстояние от с.Новосельское до районного центра - с. Бурла — 26 км, до краевого центра г.Барнаула — 461 км. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Через с. Новосельский проходит железнодорожная ветка Барнаул –Карасук и автомобильная дорога регионального значения Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла- граница Новосибирской области

Основное направление экономики района – сельское хозяйство: развито зерновое производство, животноводство, овцеводство.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат

Большое влияние на климат оказывает положение поселения на северо-западе Алтайского края и особенности подстилающей поверхности (равнинный рельеф со степной и лесной растительностью). Климат территории поселения резко-континентальный. Территория отличается жарким, но коротким летом и холодной малоснежной зимой. Континентальность климата подчеркивается недостаточным увлажнением, преобладанием летних осадков над зимними, резкими колебаниями температуры воздуха в течении года и суток.

В степной зоне климат во многом определяется юго-западным переносом воздушных масс с Казахстана, что обуславливает сухость климата этой зоны В целом за год поступает 100 – 140 ккал/кв. см. солнечной суммарной радиации; годовые суммы рассеянной радиации около 50 ккал/кв.см, количество солнечного тепла в 2 – 3 раза больше, чем требуется на испарение выпавших за год осадков.

Максимальные температуры достигают плюс 40 градусов, минимальные - минус 50 градусов. Средние температуры июля -  плюс 20 - 21 градус, января -  минус 18,5 – 19,5 градусов.  Продолжительность теплого периода от 125 до 140 дней. Годовое количество осадков достигает 225 - 275 мм, причем основное их количество выпадает в теплый период года. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 140 дней. Высота снежного покрова колеблется от 20 до 30 сантиметров. В пределах бассейна степная зона подвержена частым засухам и суховеям. Вероятность лет с суховеями составляет 80 -100 %, повторяемость засух  – 100 %, из них интенсивных – 80 -90 %, а очень интенсивных  – 50 % и более.

Рельеф

Территория поселения является частью Кулундинской степи. Здесь расположены низовья реки Бурлы с обширными озерами, степными пространствами, колками, солончаками и солонцами. Типичным ландшафтом являются степи, характерно участие в ландшафте березовых, реже осиновых колков. Кулундинская степь – часть Западно - Сибирской равнины, имеет самые низкие в крае отметки высот (96 - 98 метров над уровнем моря), хорошо выраженную плоскую поверхность с чередующимися волнистоовражными участками.

Инженерно-геологическая характеристика

На территории Бурлинского района распространены рыхлые отложения неогенового и четвертичного возраста.

Неогеновые отложения на территории района развиты повсеместно и представлены верхнемиоценовыми, нижне-среднеплиоценовыми отложениями павлодарской свиты и средне-верхнеплиоценовыми отложениями Кулундинской свиты. Кровля павлодарской свиты прослеживается на глубине от 3,0 м до 50,0 м. В разрезе отложений павлодарской свиты отмечается преобладание глин над песками, мощность отложений свиты 43,0-57,0 м. Кровля Кулундинской свиты прослеживается на глубине 2,0-8,0 м, свита залегает под покровными отложениями. Отложения Кулундинской свиты представлены песками с прослоями глин, мощность отложений невыдержанная и изменяется от нескольких метров до 35 м.

Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывают территорию района.

Нижне-среднечетвертичные отложения имеют незначительное распространение и представлены глинами, суглинками и песками. Мощность отложений свиты очень изменчивая от нескольких метров до 25 м.

Средне - верхнечетвертичные отложения древних долин имеют наибольшее распространение в пределах района, представлены глинами, илистыми суглинками, супесями и песками. Мощность отложений от 8,0 м до 12,0 м

Верхнечетвертичные покровные отложения мощностью от 1,0 до 8-9 м сплошным чехлом покрывают четвертичные и неогеновые отложения на всей площади района, исключая долину р. Бурла и отдельные участки крупных озерных котловин. Представлены отложения супесями, суглинками и песками.

Современные отложения пойменных террас распространены в пойме р. Бурла и на отдельных участках крупных озерных котловин. Представлены отложения песками, супесями  и суглинками, мощность отложений от 1 до 6,0 м.

На территории Новосельского сельсовета месторождений и проявлений полезных ископаемых нет.

Гидрография

На территории Новосельского сельсовета расположено несколько больших и малых озер: Батпокколь, Горькое и другие. Воды озер пресные и различной степени солености. Общая характерная особенность озер заключается в том, что в разные по водности годы уровенный режим их сильно меняется. Поэтому показатели глубин, площадей водного зеркала в разные годы существенно различаются. В годы повышенной водности реки Бурла озера представляют собой полноводные водоемы. Половодье проходит одной волной, за резким подъемом следует продолжительный спад весеннего половодья, шлейф которого в верхнем течении растягивается иногда до середины июня.

Дождевые паводки обычно приходятся на июль – август. По данным наблюдений расход дождевого паводка составляет 4,08 м3/с.

Вследствие недренированности территории, грунтовые воды на пониженной равнине залегают на глубине 2-5 м, и под приподнятыми участками пашни на глубине 7-8 м.

Более минерализованы грунтовые воды (7-15 г/л) под обширными пониженными плоскими участками в северной части, по днищам ложбин древнего стока, а также по периферии озер и болот (приозерный и приболотный пояс).

Особенно высокая минерализация (50 г/л и более) грунтовых вод наблюдается по периферии горько-соленых озер и на низких террасах бессточных озер.

Таким образом, степень минерализации грунтовых вод возрастает от повышенных участков к пониженным, достигая максимума концентрации в ложбинах древнего стока, под днищами соленых бессточных озер.

Эта закономерность характерна для всей Кулундинской степи.

Растительный и почвенный покров. Животный мир.

Растительность поселения во многом зависит от форм рельефа и режима увлажнения. По геоботаническому районированию территория муниципального образования входит в подзону разнотравно-типчаково-ковыльных степей восточной части Кулундинской пониженной равнины с березовыми колками.

Большую часть территории занимает колочная лесостепь.

Естественная растительность представлена типчаково-ковыльными степями и остепненными разнотравными лугами. Растительность сохранилась в местах, которые по почвенным условиям не могли быть вовлечены в пашню. Сохранившиеся участки целинной типчаково-ковыльной степи сильно изменены интенсивным выпасом.

Многие виды растений, произрастающие здесь, занесены в Красную книгу Алтайского края.

Для территории муниципального образования характерно большое количество березовых и осиновых колков в сочетании с луговой и лугово–галофитной растительностью межколочных полян. Вокруг озер большие площади занимают солончаки, солонцы и солончаковые луга со злаковой, полукустарниково-разнотравной и галофитной растительностью. Природные кормовые угодья, существующие здесь в настоящее время, представлены солончаковатыми и солонцеватыми лугами. В приозерных и ложбинных депрессиях, на низких террасах ложбин и речных долин; по заросшим озерам встречаются в больших количествах тростниковые заросли.

Степные равнинные сенокосы и пастбища расположены на каштановых почвах и южных черноземах в комплексе с солонцами. Преобладают травы: типчак, тонконог, волоснец, осока степная, полынь серая, полынь холодная, лапчатка вильчатая.

На разнотравно-злаково-типчаковых сенокосах и пастбищах преобладают травы: ковыль перистый, ковыль волосатик, типчак, тимофеевка степная, вейник наземный, солодка, лабазник шестилепестный, клубника, зопник клубненосный.

Солянково-сарсазанниковые пастбища расположены на типичных и болотных солончаках. Преобладающие травы: сарсазан, полынь селитренная, кермек, солерос, солянка, лебеда солончаковая.

Древесная растительность представлена лесными колками, состоящими преимущественно из березы и осины, под которыми залегают солоди. В более глубоких западинах древесная растительность сменяется влаголюбивой кустарниковой: ива, черемуха, смородина, бузина и др.

Искусственно созданная древесная растительность в форме полезащитных лесных полос представлена березой, тополем, вязом мелколистным, яблоней, желтой акацией.

Почвенный покров территории достаточно однородный, что является следствием отсутствия резкого перепада высот и расчлененности рельефа – одних из главных почвенно-образующих составляющих. Почвообразующие породы представляют собой четвертичные озерно-аллювиальные отложения. МО Новосельское относится к зоне южных черноземов и темнокаштановых почв. Сухость климата, высокое испарение, засоленность грунтовых вод и почвообразующих пород обусловили формирование большого количества солонцеватых почв, солонцов, засоленных почв, солончаков и солончаковых комплексов с солодями. Почвы легкие, преимущественно супесчаного и легкосуглинистого механического состава. Мощность гумусового горизонта колеблется от 25 до 40 см. К пониженным элементам рельефа приурочены каштановые солонцеватые и лугово-каштановые почвы.

Характерными особенностями почвенного покрова района являются:

-господство черноземов южных и темнокаштановых почв;

-наличие больших площадей почв солонцово-солончакового ряда;

-малогумусность почв;

-большая площадь почв с легким механическим составом;

-большие площади заняты болотными почвами и солончаками – почвами несельскохозяйственного использования.

Особенностью почв на данной территории является очень низкая гумусность, что связано с подверженностью их дефляции, быстрой минерализацией органических остатков при легком механическом составе и недостаточном пополнении запасов органического вещества при обработке. Урожаи на этих почвах низкие.

Высокая распаханность территории, почти полное старение, а местами и отсутствие лесных полос в условиях ветрового режима привело к тому, что почти вся территория подвержена ветровой эрозии. Дефляционные процессы ежегодно усиливаются, так как земледельцы района из-за финансовых трудностей не выполняют комплекс противоэрозионных мероприятий.

Наибольшее распространение получили черноземы южные глубоковскипающие, черноземы южные солонцеватые, темно - каштановые, каштановые, лугово-каштановые, лугово-черноземные выщелоченные и засоленные, солонцы, солончаки.

Животный мир включает значительное количество видов млекопитающих.

На территории обитают дикие млекопитающие: косули, лисы, зайцы, корсак, хорь, суслик, барсук, суслики, мыши; более 100 видов птиц – зимующие, перелётные (степные и водные): дятлы, скворцы, грачи, утки, чайки, сороки, вороны, на всей территории – сороки, вороны, ласточки, соловьи, жаворонки, перепелки. В лесных колках - тетерева и рябчики.

Лось, белка, норка, заяц-беляк, лисица относятся к охотничье-промысловым животным. В озерах и заболоченных местах встречаются – ондатра, бобр, кряква, утки, гуси.

Озерно-болотные массивы, благодаря особым природным условиям, являются местом остановки мигрирующих птиц и местом обитания многих редких животных и птиц. Эта территория включена в список Ключевых орнитологических территорий России.

Из промысловых видов рыб следует отметить щуку, ельца, карася, окуня, плотву и т.д. Из пресмыкающихся можно встретить ящериц, из земноводных – жаб и лягушек.

Объекты культурного наследия

На территории муниципального образования находятся 2 памятника истории и 1 памятник археологии.

Таблица 1 – Перечень памятников истории Новосельского сельсовета

| Наименование памятника | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | Бурлинский район,с. Новосельское, ул. Комсомольская, 20 | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | Бурлинский район,с. Бигельды, ул. Школьная, 18а | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |

Таблица 2 – Перечень памятников археологии, расположенных на территории Новосельского сельсовета

| Наименование объекта | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Бигельды 6, курганный могильник | Бурлинский район, в 5 км на юго-запад от с. Бигельды и в 5 км на север от оз. Кривое | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Природно-климатические условия Бурлинского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

Основное сельскохозяйственное направление  Новосельского сельсовета – производство зерна и молочно-мясное скотоводство

Сельское хозяйство характеризуется сокращением производства основных видов продукции животноводства. По всем, без исключения, видам скота наблюдается спад поголовья. Состояние отрасли животноводства в находится в прямой зависимости от уровня обеспеченности необходимой кормовой базой.

Основными проблемами сектора является убыточность производства мяса, молока, снижение уровня заготовки кормов и ухудшение его качественного состава. Недостаточность кормов, низкие закупочные цены повлекли к снижению поголовья скота в хозяйствах населения. Сокращение поголовья повлекло за собой снижение производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств.

Таблица 3 – Основные показатели по животноводству в Новосельском сельсовете

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское |  |  |  |  |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС - всего | голов | 279 | 280 | 274 |
| В т. ч.: в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Коровы - всего | голов | 150 | 163 | 159 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Свиньи - всего | голов | 13 | 20 | 20 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Овцы, всех пород - всего | голов | 304 | 310 | 307 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Козы - всего | голов | 30 | 21 | 21 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Лошади - всего | голов | 20 | 23 | 28 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Кролики - всего | голов | 51 | 51 | 51 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Птица - всего | голов | 1485 | 1495 | 1510 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Производство продукции |  |  |  |  |
| Молоко | тонн | 648 | 704 | 636 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | - | - | - |
| Мясо | тонн | 34,3 | 34 | 26,6 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | - | - | - |
| Шерсть | тонн | - | - | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | - | - | - |
| с. Бигельды |  |  |  |  |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС - всего | голов | 105 | 90 | 96 |
| В т. ч.: в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Коровы - всего | голов | 50 | 37 | 41 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Свиньи - всего | голов | - | - | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Овцы, всех пород - всего | голов | 196 | 195 | 198 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Козы - всего | голов | - | - | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Лошади - всего | голов | 25 | 22 | 17 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Кролики - всего | голов | - | - | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Птица - всего | голов | 200 | 190 | 175 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Производство продукции |  |  |  |  |
| Молоко | тонн | 215 | 159 | 176 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | - | - | - |
| Мясо | тонн | 12,9 | 11 | 9,4 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | - | - | - |
| Шерсть | тонн | - | - | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | - | - | - |

Таблица 4 – Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Единицы измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. га | - | - | - |
| Кормовые | тыс. га | - | - | - |
| Другие культуры | тыс. га | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| всего: | тыс. га | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| с. Бигельды |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. га | - | - | - |
| Кормовые | тыс. га | - | - | - |
| Другие культуры | тыс. га | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| всего: | тыс. га | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе предоставленных данных:

- об общей численности населения муниципального образования на начало 2015 г.;

- о динамике численности населения 2001 - начало 2015 гг.;

- о возрастной структуре населения муниципального образования на начало 2015 года.

Основная селитебная территория с объектами инженерной и социальной инфраструктуры, производственные предприятия размещаются на территории с Новосельское.

По состоянию на начало 2013 г. характеристика структуры общей численности населения представлено в Таблице 5

Таблица 5 – Структура общей численности населения муниципального образования Новосельский сельсовет по населенным пунктам

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля численности населения в общей структуре муниципального образования % |
| --- | --- | --- |
| МО Новосельскийй cельсовет | 963 | 100 |
| с. Новосельское | 920 | 95,5 |
| с. Бигельды | 43 | 4,5 |

Таблица 6 – Семейный состав населения

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское |  |  |  |
| Одинокие | 78 | 78 | 22,2 |
| Семьи в 2 человека | 106 | 212 | 30,2 |
| Семьи в 3 человека | 77 | 231 | 21,9 |
| Семьи в 4 человека | 66 | 264 | 18,8 |
| Семьи в 5 и более чел. | 24 | 135 | 6,9 |
| Итого | 351 | 920 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,6 человека |  |  |  |
| с. Бигельды |  |  |  |
| Одинокие | 6 | 6 | 35,3 |
| Семьи в 2 человека | 4 | 8 | 23,5 |
| Семьи в 3 человека | 1 | 3 | 5,9 |
| Семьи в 4 человека | 5 | 20 | 29,4 |
| Семьи в 5 и более чел. | 1 | 6 | 5,9 |
| Итого | 17 | 43 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,5 человека |  |  |  |

Таблица 7 – Данные характерезующие естественное движение населения

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 43 | 28 | 45 | 35 | 63 | 33 | 29 | 26 |
| Выбыло | 75 | 55 | 56 | 70 | 53 | 34 | 43 | 44 |
| Среднегодовая разница миграции | -32 | -27 | -11 | -35 | 10 | -1 | -14 | -18 |
| Родилось | 10 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| Умерло | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 |
| Среднегодовой естественный прирост | -7 | -10 | -3 | - | -5 | -10 | -2 | -7 |
| с. Бигельды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Выбыло | 10 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| Среднегодовая разница миграции | -9 | -4 | -8 | -1 | -5 | -1 | -3 | -5 |
| Родилось | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Умерло | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Среднегодовой естественный прирост | -1 | - | 1 | - | - | -2 | - | - |
| Итого: | -49 | -41 | -21 | -36 | - | -14 | -19 | -30 |

В период 2008-2015 г.г. демографическая ситуация нестабильна: естественный прирост периодически сменяется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост, в большинство  временных периодов, имеет отрицательное значение, в 2012 году миграционное сальдо положительно. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Численность населения на первую очередь и на расчетный срок определена на основе анализа удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса.

Структура основных градообразующих кадров населённых пунктов муниципального образования Новосельский сельсовет представлена в Таблице 8

Таблица 8 – Структура основных градообразующих кадров

| №№п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  | Расчетный срок (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 1 очередь | 2 очередь |
| 1 | Администрация Новосельского сельсовета | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | ФГУП «Мирный» | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Новосельский СДК | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | МБОУ «Новосельская С(п)ОШ» | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| 5 | Новосельский ФАП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Магазин ЧП «Маевский» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Магазин ЧП «Гармаш» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Славгородское ОСБ 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Отделение почтовой связи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Пожарная часть №8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | Библиотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 68 | 62 | 62 | 62 | 65 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь и расчётный срок потребность кадров в селе Новосельское незначительно увеличивается, по сравнению с современным состоянием. В с.Бигельды численность градообразующих кадров остаётся без изменений.

Таблица 9 – Возрастная структура населения по современному состоянию.

| Наименование | Всего населения | Дошкольники |  | Школьники |  |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Трудоспособный возраст до 55 (60) |  |  |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |
|  |  | 0-3 | 4-6 | 7-15 |  | 16-17 |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства (студенты) | Инвалиды | Безработные |  |  |  |  | На отдыхе | Работающих |
| с.Новосельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 920 | 34 | 22 | 93 | 9 |  | 550 | 231 | 177 | 40 | 24 | 78 |  | 212 |  | 205 |  | 7 |
| %% | 100 | 3,7 | 2,4 | 10,1 | 1 |  | 59,8 | 25,2 | 19,2 | 4,3 | 2,6 | 8,5 |  | 23 |  | 22,4 |  | 0, 6 |
| с.Бигельды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 43 | 1 | 2 | 3 | - |  | 28 | 6 | 19 | - | - | 3 | 9 |  |  | 9 |  | - |
| %% | 100 | 2,3 | 4,7 | 7 | - |  | 65,1 | 14 | 44,1 | - | - | 7 | 20,9 |  |  | 20,9 |  | - |

Таблица 10 – Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок.

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в %% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| с.Новосельское |  |  |  |
| Младше трудоспособного возраста | 17,2 | 16,8 | 16,9 |
| Трудоспособный возраст | 59,8 | 59 | 58,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 23 | 24,2 | 24,6 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |
| с.Бигельды |  |  |  |
| Младше трудоспособного возраста | 14 | 13 | 12 |
| Трудоспособный возраст | 65,1 | 65,2 | 63 |
| Старше трудоспособного возраста | 20,9 | 21,8 | 25 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Выводы:

- снижение численности населения;

- снижение рождаемости;

- смертность превышает рождаемость в 2-3 раза, т. е. происходит естественная убыль населения - за счет естественной убыли (умирают в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста), среди причин смертности населения лидируют болезни сердечно-сосудистой системы, новообразования и несчастные случаи;

- за счет миграции молодежи в город (Барнаул, Новосибирск);

- уменьшение числа прибывших из других районов, своя молодежь предпочитает после среднего профессионального и высшего обучения оставаться в городе.

В контексте изложенного можно выделить следующие основные проблемы демографического развития Новосельского сельсовета: старение населения и деформация его половозрастной структуры, рост заболеваемости и смертности населения. Экономически активное население сокращается, в связи с отсутствием возможности получить работу по специальности, население экономически активного возраста уезжают из поселков в другие районы. Молодые специалисты после окончания учебы, в село не возвращаются. Возрастает численность безработных, т.к. отсутствуют крупные предприятия и промышленность.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики.

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Земельные ресурсы

Площадь территории в границах муниципального образования Новосельский сельсовет составляет 316264 га.

Таблица 11 – Состав земель по категориям

| Категории земель | Удельный вес, % | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельхозназначения, в том числе: | 93,59 | 29600 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 0,46 | 143 |
| Земли промышленности, энергетики и транспорта | 1,58 | 501 |
| Земли запаса | 0,07 | 22 |
| Земли лесного фонда | 4,3 | 1360 |
| Итого по сельсовету: | 100 | 31626 |

Планировочная организация

Территория муниципального образования имеет расчлененную планировочную структуру, на формирование которой  влияет транспортный каркас территории. Село Новосельское является главным планировочным узлом, расположено в центральной части Новосельского сельсовета. Железнодорожная ветка разделяет территорию сельсовета на 2 части.

Планировочными достоинствами территории является:

- удобные транспортные связи с соседними районами края, в т.ч. близость к г. Новосибирску;

- наличие железнодорожных путей сообщения;

- в целом благоприятная планировочная структура и экологическое состояние территории, способствующее развитию сельскохозяйственного производства.

Село Новосельское

Основной планировочной осью является главная транспортная артерия – железнодорожная ветка Карасук- Барнаул, обеспечивающая основной поток грузо- и пассажироперевозок.

Селитебная территория компактно располагается на правой стороне от железной дороги. Развитие жилого сектора ограничено на востоке – автодорогой регионального значения, на западе – землями железной дороги.

Транспортный каркас центральной части, наряду с железной дорогой, формируется улицами Гагарина, Юбилейная и Победы. Въезд в село осуществляется по 3-м направлениям, в т.ч. по автодороге регионального значения Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла- граница Новосибирской области.

В центре села размещается обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Селитебная территория представлена в основном усадебной застройкой, в центральной части имеются дома секционного типа. Жилищное строительство ведется, в основном, за счет реконструкции.

Общественный центр размещается в географическом центре населенного пункта и тяготеет к железной дороге, общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, Новосельский дом культуры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Обеспеченность объектами культурно-бытового назначения в целом тяготеет к нормативной, требуется увеличение мощностей отдельных учреждений (детские сады, отделения поликлиники и др.).

На южной окраине расположено кладбище, санитарно-защитная зона удовлетворяет требованиям СанПиН. Скотомогильник с захоронением в ямах располагается в километре к северу от села, полигон ТКО располагается в 500-х метрах на северо-запад от села, требований санитарных норм и правил не нарушают.

Жилая зона с. Бигельды состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Новое строительство не ведется. Общественно-деловая зона отсутствует.

Жилищная сфера и жилой фонд

Жилая застройка на территории сельсовета представлена как одноэтажными, так  и малоэтажными домами.

Общая площадь жилищного фонда за 2016 год – 19160 кв.м, в с.Новосельское - 18376, с.Бигельды - 784 или 19,89 кв. м в расчете на 1 жителя, в с.Новосельское – 19,97, в с. Бигельды – 18,23 кв. м в расчете на 1 жителя.

Таблица 12 – Характеристика существующего жилого фонда

| Вид застройки | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, м² | % | шт. | Sобщ, м² | % | шт. | Sобщ, м² | % | шт. |
| с. Новосельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 18001 | 97,96 | 206 | 18001 | 98,90 | 206 | - |  | - |
| одноквартирные | 5755 | 31,32 | 92 | 5755 | 31,62 | 92 | - |  | - |
| двухквартирные | 11044 | 60,10 | 99 | 11044 | 60,68 | 99 | - |  | - |
| Секция застройки, в т.ч.: | 375 | 2,04 | 1 | - | - | - | 375 |  | 1 |
| многокварт., 2-х этажн. | 375 | 2,04 | 1 | - | - | - | 375 |  | 1 |
| Итого | 18376 | 100 | 207 | 18201 | 100 | 206 | 375 | 100 | 1 |
| с. Бигельды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 784 | 100 | 11 | 784 | 100 | 11 | - | - | - |
| Вид застройки | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, м² | % | шт. | Sобщ, м² | % | шт. | Sобщ, м² | % | шт. |
| одноквартирные | 487 | 62,12 | 8 | 487 | 62,12 | 8 | - | - | - |
| двухквартирные | 297 | 37,88 | 3 | 297 | 37,88 | 3 | - | - | - |
| Итого | 784 | 100 | 11 | 784 | 100 | 11 | - | - | - |
| Всего по сельсовету | 19160 |  | 218 | 18985 |  | 217 | 375 |  | 1 |

Таблица 13 – Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м² | Количество проживающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская,21 | 1965 | кирпич | 375 | - | - |
| Всего: | - | - | 375 | - | - |

Таблица 14 – Характеристика существующего жилого фонда по степени физического износа

| Наименование домов | Жилой фонд (м²) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| с. Новосельское |  |  |  |  |
| Дома секционного типа | - | - | 375 | 375 |
| - муниципальные | - | - | - | - |
| - частные | - | - | 375 | 375 |
| Всего: | - | - | 375 | 375 |
| Дома усадебного типа | - | - | 18001 | 18001 |
| - муниципальные | - | - | - | - |
| - частные | - | - | 18001 | 18001 |
| Всего: | - | - | 18376 | 18376 |
| с. Бигельды |  |  |  |  |
| Дома секционного типа | - | - | 784 | 784 |
| - муниципальные | - | - | - | - |
| - частные | - | - | 784 | 784 |
| Всего: | - | - | 784 | 784 |

Строительство нового жилья за последние годы не осуществлялось.

Расчёт необходимой общей площади жилого фонда Новосельского сельсовета на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 15.

Таблица 15 – Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| с. Новосельское |  |  |  |  |
| Население | чел | 920 | 925 | 955 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 206 | 208 | 219 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом | 1 | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,97 | 20 | 20 |
| Общая площадь | м2 | 18376 | 18500 | 19100 |
| Убыль жилого фонда -из СЗЗ -ветхие | дом/м2 | Сохраняется до аморт. износа - | - 1/375 | - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 206/18001 1/375 | 206/18001 - | 206/18001 - |
| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | - | 2/499 - | 13/1099 - |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 206/18001 1/375 | 208/18500 - | 219/19100 - |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. -секционный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной -секционной | га | - | 0,75 | 5,7 (в том числе на вторую очередь 1,95) |
| с. Бигельды |  |  |  |  |
| Население | чел | 43 | 45 | 55 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 8 | 9 | 13 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом | 3 | 3 | 3 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 18 | 18 | 19 |
| Общая площадь | м2 | 784 | 802 | 874 |
| Убыль жилого фонда -из СЗЗ -ветхие | дом/м2 | Сохраняется до аморт. износа - | - - | - - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 8/487 3/297 | 8/487 3/297 | 8/487 3/297 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | - | 1/18 - | 5/90 - |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 8/487 3/297 | 9/505 3/297 | 13/748 3/297 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. -секционный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Территория проектируемой застройки -усадебной -секционной | га | - | 0,15 | 0,75 |

В с.Бигельды  жилой фонд имеет процент износа от 60 % и более. Данный населённый пункт не имеет перспектив развития. Жилая зона на данной территории будет сохраняться до амортизационного износа без последующего восстановления.

Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно – бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей, в том числе:

Таблица 15 – Характеристика существующих и строящихся объектов культурно - бытового назначения

| №п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел.) | Вместимость и пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объем учреждения м²/Sм | Год постройки | Здание специальное или приспособленное (% износа) | Примечание возможное использов. по назначению или снос, реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АдминистрацияНовосельского сельсовета | с. Новосельское, ул. Гагарина,18 | 4 | -/- | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 101 | 1964 | приспособ (82%) | Исп. по назнач. |
| 2 | Библиотека | с. Новосельское, ул. Гагарина,18 | 1 | -/- | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 27 | 1964 | приспособ (82%) | Исп. по назнач. |
| 3 | Отделение почтовой связи | с. Новосельское, ул. Гагарина,18 | 2 | -/- | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 27 | 1964 | приспособ (82%) | Исп. по назнач. |
| 4 | Новосельский ФАП | с. Новосельское, ул. Школьная, 7 | 4 | 309/309 чел.в месяц | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 231,4 | 1966 | приспособ | Исп. по назнач. |
| 5 | Детский сад | с. Новосельское, ул. Школьная, 7 | - | 20/- | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 300 | 1966 | специальное | Исп. по назнач. |
| 6 | МБУ «НСДК» | с. Новосельское, ул. Гагарина,9 | 5 | 120/120 | Кирпич. | 1 | отдельное здание | 299,52 | 1966 | специальное(82%) | Исп. по назнач. |
| 7 | МБОУ «Новосельская С(п)ОШ» | с. Новосельское, ул. Школьная, 2 | 29 | 300/82 | Кирпич. | 2 | отдельное здание | 749,4 | 1969 | специальное | Исп. по назнач. |
| 8 | Магазин ЧП «Маевский» | с. Новосельское, ул. Школьная, 3 | 4 | 54/54 | Кирпич. | 1 | отдельное здание | 201 | 1970 | специальное | Исп. по назнач. |
| 9 | Магазин ЧП «Гармаш» | с. Новосельское, ул. Гагарина,18 | 4 | 39/39 | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 39 | 1964 | приспособ (82%) | Исп. по назнач. |
| 10 | Пожарная часть №8 | с. Новосельское, ул. Зеленая Роща, 10 | 6 | 1/1 | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 59 | 1970 | специальное | Исп. по назнач. |
| 11 | Славгородское ОСБ 179 | с. Новосельское, ул. Комсомольская, 18 | 1 | 1/1 | Кирпич. | 1 | встроенное помещение | 24 | 1966 | приспособ | Исп. по назнач. |

В настоящее время в с. Новосельское сосредоточены учреждения культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического пользования.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 17.

Таблица  17 – Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименован. | Един. измер. | Расчетная вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство | Площадь земельн. участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады | мест | 20 | 30 мест на 1 тыс. жителей | 30 | - | Кап. ремонт |
| 2 | Общеобразовательные учебные заведения | мест | 300 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XI класcы) | 120 | - | Кап. ремонт |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | посещ. в смену | 14 | по заданию на проектирование | - |  | Кап. ремонт |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дом культуры | мест | 120 | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 5 | Библиотеки | 1000 шт. | 6,5 | 5-6 тыс. единиц хранения | 6 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | - | 60-80 | 70 | 70 | 0,1 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазины | м2 торговый зал | 115 | 434 | 400 | 34 | 0,1 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пожарное депо | автомобилей | 1 | 0,4-0,2 | 1 | - | - |

Таблица 18 – Объекты образования

| Наименование | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Новосельское |  |  |  |  |  |  |  |
| Число школ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число учащихся | чел. | 119 | 116 | 118 | 109 | 110 | 111 |
| Число детских дошкольных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Обеспеченность местами в постоянных дошкольных учреждениях | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Численность детей в возрасте 0-6 лет | чел. | 63 | 63 | 64 | 64 | 56 | 54 |
| с.Бигельды |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детских дошкольных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность детей в возрасте 0-6 лет | чел. | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |

В с. Бигельды объекты образовательной системы отсутствуют.

Фактическая наполняемость средней школы 111 человек, что значительно меньше расчетной вместимости (300 мест). Необходимо обновление материально-технической и учебной базы школ.

Таблица 19 – Объекты здравоохранения

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новосельское |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наличие больниц | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В с. Бигельды объекты здравоохранения отсутствуют.

Наблюдается недостаток амбулаторно-поликлинических учреждений, при росте числа случаев заболевания населения.

Таблица 20 – Объекты культурного назначения.

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новосельское |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Бигельды |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Сеть учреждений культуры на территории Новосельского сельсовета представлена: учреждениями культурно-досугового типа – 1 клуб (в селе Новосельское открыт центр традиционной народной культуры), 1 библиотека. В с. Бигельды объекты культурного назначения отсутствуют.

В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технико-технологического оснащения.

Уровень обеспеченности населения торговой площадью в 2013 году составляет 106 кв.м. на 1000 жителей, что не удовлетворяет нормативной обеспеченности (нормативная обеспеченность – 434 кв.м., в том числе продовольственных товаров – 132 кв. м.; непродовольственных товаров – 302 кв.м., на 1 тыс.чел.)

Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Система озеленения наиболее развита в с. Новосельское, организована в центральной части. Зелёные насаждения общего пользования, зелёные насаждения ограниченного пользования (зелёные насаждения территории школы) создают единую систему озеленения села.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешний транспорт

Бурлинский район характеризуется средней транспортной доступностью. Плотность дорог с твёрдым покрытием ниже среднего значения по краю. Значительная часть автодорог требует капитального ремонта. С Барнаулом, Славгородом и другими городами и районами края и Новосибирской области Новосельский сельсовет связан автомобильными дорогами и железной дорогой: по территории сельсовета проходит автотрасса «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла- граница Новосибирской области» (IV–V эксплуатационная категория), подъезд к с. Бигельды (V эксплуатационная категория), и «Западно-Сибирская» железная дорога (внешний транспорт).

Железнодорожная линия связывает с.Новосельское со ст.Бурла и ст.Карасук. Через разъезд Чуманский проходят поезда Москва-Барнаул, Барнаул-Москва, Новосибирск-Татарская, Татарская-Новосибирск, Татарская-Барнаул. Разъезд Чуманский находится на участке Карасук-Кулунда Карасукского отделения.

Улично-дорожная сеть

Все улицы и дороги в с. Новосельское являются грунтовыми. Их площадь составляет 5,05 га при протяженности 8,4 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Главные транспортные потоки происходят  по улице Восточная. Основные транспортные потоки проходят также по улицам Садовая и Гагарина.

Большая часть улично-дорожной сети находится в удовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой вероятность увеличение дорожно-транспортных происшествий.

В восточной и северной части села проходит участок автомобильной дороги регионального значения Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла- граница Новосибирской области Административный центр муниципального образования Новосельского сельсовета связан с с. Бигельды автодорогой регионального значения.

Улицы и дороги в с. Бигельды являются грунтовыми. Их площадь составляет 1,7 га при протяженности 2,8 км. Объекты транспортной инфраструктуры в селе отсутствуют.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Село Новосельское

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Бурлинском районе путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Суммарный ресурс подземных вод четыре скважины составляет около 315 м3 в сутки. Потребность по питьевой воде с. Новосельское составляет 240 м3 /сутки.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Новосельское используется 2 скважины, одна скважина зарезервирована, расположены на двух отдельных водозаборах.

Скважина № БР-152 глубиной 780 м, производительностью 10 м3 /час расположена в 300 м к юго-востоку от села. Пробурена строительной организацией «Востокбурвод» в 1989 году. Над скважиной сооружен бетонный павильон, установлена башня Рожновского емкостью 25 м3, устье загерметизировано оголовком, пьезометра нет, водомерного счетчика нет, отвод для проб воды имеется, патрубка для замера дебита воды нет. Скважина обсажена трубой 219 мм, фильтр перфорированный. Насос типа ЭЦВ-6-10-80. Установлена автоматика для автоматического подъема воды.

Статистический уровень скважины составляет 2 м. Дебит составляет 10 м3 /час, воды безнапорные. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт, вскрытой скважины защищен. По строительным откачкам потенциальные возможности скважины 120 м3 /сутки. Потребность по скважине в настоящее время составляет 10 м3 /сутки, что составляет 4,2 % от потенциальной возможности скважины. Первый пояс зоны санитарной защиты скважины составляет 20*20 м. Протяженность водопроводов обслуживаемых данной скважиной составляет d 100 – 6100 м. Водопровод обслуживает население в количестве 400 человек. Водопровод обслуживает администрация сельсовета. Сети водопровода проходят по всем улицам с. Новосельское.

Скважина № 1-322 глубиной 740 м, производительностью 10 м3 /час расположена на северо-восточной окраине села. Пробурена строительной организацией «Востокбурвод» в 1982 году. Над скважиной сооружен бетонный павильон, установлена башня Рожновского емкостью 20 м3, устье загерметизировано оголовком, пьезометра нет, водомерного счетчика нет, отвод для проб воды имеется, патрубка для замера дебита воды нет. Скважина обсажена трубой 219 мм, фильтр перфорированный. Насос типа ЭЦВ-6-10-80. Установлена автоматика для автоматического подъема воды.

Статистический уровень скважины составляет 5 м. Дебит составляет 20 м3 /час, воды безнапорные. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт, вскрытой скважины защищен. По строительным откачкам потенциальные возможности скважины 120 м3 /сутки. Потребность по скважине в настоящее время составляет 10 м3 /сутки, что составляет 4,2 % от потенциальной возможности скважины. Первый пояс зоны санитарной защиты скважины составляет 20 м* 20 м. Протяженность водопроводов обслуживаемых данной скважиной составляет Д 100 – 5700 м. Водопровод обслуживает население в количестве 500 человек. Водопровод обслуживает администрация сельсовета и проходит по всем улицам с. Новосельское.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 15860 м. Объём реализации – 42,3 м3 воды. Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 100-150 мм - протяженностью 4270 м, из асбестоцементных труб - протяженностью 4270 м, из полиэтиленовых труб - протяженностью 7320 м. Установлены смотровые колодцы в количестве 59 шт. и водоразборные колонки 24 шт. Степень износа водопроводных сооружений – 60%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Количество пожарных водоемов и их место расположение указаны в Таблица №21.

Таблица 21 – Противопожарное водоснабжение

| № п/п | Количество пожарных резервуаров | Объем резервуаров (куб.м) | Адрес расположения | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100 | с. Новосельское МТФ | исправен |

Село Бигельды

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Потребность по питьевой воде в с. Бигельды составляет 5 м3 в сутки.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Бигельды используется 1 скважина самоизливающая.

Скважина № 3671 глубиной 824 м и производительностью 8 м3 /час расположена на западной окраине села. Пробурена строительной организацией «Востокбурвод» в 1967 году. Установлена башня Рожновского. Устье загерметизировано оголовком, пьезометра нет, водомерного счетчика нет, отвод для проб воды имеется, патрубка для замера дебита воды нет. Скважина обсажена трубой 300 мм. Фильтр перфорированный. Насос отсутствует.

Статистический уровень скважины составляет 20 м. Дебит составляет 8 м3 /час, воды безнапорные. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт, вскрытой скважины защищен. По строительным откачкам потенциальные возможности скважины 120 м3 /сутки. Потребность по скважине в настоящее время составляет 10 м3/сутки, что составляет 4,2 % от потенциальной возможности скважины. Первый пояс зоны санитарной защиты скважины составляет 20 м * 20 м. Протяженность водопроводов обслуживаемых данной скважиной составляет Д 100 – 1850 м. Водопровод обслуживает население в количестве 30 человек и проходит по всем улицам с. Бигельды.

Водопровод протяжённостью 1,8 км выполнен из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 80%.

Водоотведение (канализация)

Село Новосельское, село Бигельды

В селе отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод и хозяйственно - бытовых отходов осуществляется в выгребные ямы и уличные туалеты, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами на поля фильтрации. Ливневая канализация отсутствует.

Теплоснабжение

Село Новосельское

Теплоснабжение села находится на балансе муниципального предприятия: «Бурлинские тепловые сети», который обслуживают административные учреждения. Угольные котельные находятся непосредственно в здании организаций, введена в эксплуатацию в 2004г., марка котлов Квц-0.6, мощность котлов 1,2 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,42, 2 котла, механизм для подачи топлива отсутствует.

Остальное население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

Село Бигельды

Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

Газоснабжение

Село Новосельское, село Бигельды

Газоснабжение сёл сжиженным газом осуществляет ОАО «Алтайкрайгазсервис» филиал «Славгородмежрайгаз» Бурлинский газовый участок. Сжиженный газ потребителям поставляется в баллонах.

Электроснабжение

Село Новосельское

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Бурлинского района осуществляется ОАО «СК Алтайкрайэнерго» филиал «Славгородские МЭС». Отпуск электроэнергии за 2011 г. составил 0,507 млн. кВт/ч., в том числе для нужд, производственного сектора -0,054 кВт/час, коммунальном - бытовой сектор – 0,453 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 1,9 тыс. кВт/час.

Протяжённость ВЛ-10 – 3,3 км, длина ВЛ-0,4 кВ – 14км. Питающая линия ВЛ-10 кВ в зоне понизительной подстанции № 27 «Новосельская»110/10 кВ - Л-27-3, количество КТП -20 штук.

Село Бигельды

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Обслуживание осуществляется от ОАО «СК Алтайкрайэнерго » филиал «Славгородский МЭС». Отпуск электроэнергии за 2011 г. составил 0,083 млн. кВ/ч., в том числе для нужд коммунальном - бытовой сектор –0,083 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 1,3 тыс. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 1,7 км, длина ВЛ-0,4 кВ – 4,132 км (от КТП-10/0,4 кВ). Питающая линия ВЛ-10 кВ в зоне подстанции № 27 «Новосельская» 110/10 кВ - Л-27-13.

Связь и информация

Село Новосельское

Макрорегиональный филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» обеспечивает  население услугами связи и информации; телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) МС- 240. Смонтировано телефонной емкости 240 номеров, задействовано 175 номеров. Установлен 1 таксофон универсального типа.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «МТС» и «Мегафон»

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция снижения потребность у населения в установке стационарных телефонных аппаратов, за счет перехода значительной части потенциальных абонентов на сотовую связь.

Услуги почтовой связи оказывает Славгородский почтамт УФПС Алтайского края - филиал ФГУП «Почта России». Все населенные пункты обеспечены радио и телевещанием. Внедрение цифровой, мобильной связи и информационных технологий обеспечивает возможность доступа населения к региональным, российским и международным информационным ресурсам. Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

Село Бигельды

АТС в селе отсутствует, используют радио-удлинители. Установлен 1 таксофон универсального типа и 2 телефона.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды.

Общее экологическое состояние территории сельсовета следует признать вполне удовлетворительным.

На территории муниципального образования преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в Таблице 22.

Таблица 22 – Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электро-передач, водо- и газопроводы | интенсивность движения авто-транспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик при-родных систем) |

На территории сельсовета располагаются объекты, которые  являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТКО, скотомогильник с захоронением в яме, кладбища и др.). В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации. Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории с. Новосельское разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Новосельское формируется главными улицами: Гагарина, Комсомольская.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село Новосельское, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц в основном прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками  до 0,2 га.

Малоэтажная жилая застройка расположена  вблизи от общественного центра, в генеральном плане не планируется развитие данного вида застройки.

В с. Новосельское предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: В северо-восточной части населённого пункта, в основном за счёт уплотнения существующей застройки по улице: Зеленая роща.

2 очередь: По улице Восточная.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом в границах населенного пункта.

На территории Новосельского сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

-создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

-уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

-определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

-обеспечения полного инженерного обустройства;

-определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

Согласно расчетам численность населения Новосельского сельсовета на 1-ю очередь составит - 925чел; на расчетный срок - 955чел;

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока выделено 2,7 га площади, в том числе: на первую очередь  2 дома – 0,75 га, при размере приусадебных участков 15 соток.

Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса ветхого жилья в течение расчетного срока. Для обеспечения резервными территориями для развития жилой зоны и выноса по мере амортизационного износа жилья из полосы отвода железной дороги проектом предлагается выделение участков в размере 3,75 га.

Проектом предусмотрено на первую очередь:

Строительство 2 (124 м²) индивидуальных жилых домов, общей площадью участков 0,75 га;

На вторую очередь проектом предлагается:

-строительство 13 (1099 м²) индивидуальных жилых домов, общей площадью участков 1,95 га.

Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения с.Новосельское основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- капитальный ремонт здания школы;

- капитальный ремонт здания детского сада;

- капитальный ремонт здания ФАП;

- строительство спортивного зала в здании школы

- реконструкция бани на 50 мест и строительство в этом же здании магазина.

В настоящее время территория, на которой располагается здание школы, находится в защитной зоне объекта культурного наследия «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)». В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Принимая во внимание вышеизложенное, до начала строительства спортивного зала в  здании школы необходимо выполнить работы по установлению зоны охраны объекта культурного наследия «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)».   Проектирование и последующее строительство может быть осуществлено только при условии соблюдения особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)»   и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.

Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

-ликвидация недействующих предприятий;

-устройство санитарно-защитных зон.

РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки.

-мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

-упорядочение сети улиц и проездов;

-ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета;

-мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

-строительство АЗС по ул. Победы на съезде в село.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поссовета, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью, направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Выполнена дифференциация и упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц. Отвод воды планируется по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

В генеральном плане определена полоса отвода железной дороги, в неё входят земельные участки прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки занятые железнодорожными путями, земельные участки занятые железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, защитными лесными полосами вдоль железнодорожных путей, линиями связи, устройствами электроснабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружениями  других объектов железнодорожного транспорта.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предлагается осуществление отвода поверхностных вод путем устройства по главным улицам дождевой канализации открытого типа в виде бетонных кюветных лотков, со сбросом в водоем за чертой населенного пункта. С жилых улиц планируется поверхностный водоотвод, с помощью устройства канав с естественной одеждой разного размера. Не допускается выпуск поверхностного стока в размываемые овраги и замкнутые ложбины, I пояса ЗСО в соответствии СанПиН 2.1.5.980. Проектом предусмотрено устройство локальных очистных сооружений (пескоуловители, грязеотстойники) на территории производственных площадок и объектов транспортной инфраструктуры.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение

Село Новосельское

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 264 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей, а также произвести реконструкцию ветхих сетей водопровода. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

5*1*3*36001000=54 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм в районе перспективной застройки (протяженностью 531,82 м.)

Село Бигельды

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки населенного пункта достаточно.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Таким образом, для обеспечения с. Бигельды централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

- ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей.

Водоотведение (канализация)

- Село Новосельское, село Бигельды

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения проектом предусмотрена местная система водоотведения - выгребная. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующие поле фильтрации.

Теплоснабжение

Село Новосельское, село Бигельды

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются - поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление, в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

Газоснабжение

Село Новосельское, село Бигельды

Согласно программы газификации Алтайского края населенные пункты Бурлинского района до 2033 года планируется обеспечить природным газом.

Электроснабжение

Село Новосельское

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 959500 кВт.

Таблица 23 – Электропотребления на расчетный срок

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское | 955 | 950 | 907250 |
| с. Бигельды | 55 | 950 | 52250 |
| Итого: | 1010 | 950 | 959500 |

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

Село Бигельды

В перспективе развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

Связь и информатизация

Село Новосельское, село Бигельды

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в селах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. Планируется расширить развитие широкополосного доступа (интернет)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВИ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли сельскохозяйственного использования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с. Новосельское с. Бигельды отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения  кладбищ,  полигона ТКО и скотомогильника с захоронением в яме. Одновременно из населённых пунктов были исключены неиспользуемые земли. Проектом предлагается перевод данных земель в категорию земель сельхозназначения.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Новосельский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 24)

Таблица 24 – Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | Существующее положение площадь, га (по годовому отсчёту) | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29600 | -14,69 (в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. назначения) -7 (в земли населенных пунктов) | 29578 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 143 | +28 | 171 |
| - с. Новосельское | 101 | +28 | 129 |
| - с. Бигельды | 42 |  | 42 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 501 | -6,31 га, в т.ч. + 0,32(полигон ТКО) +0,06 (скотомогильник) +13,31 (кладбища) + 1 (водозабор) -21 (жилая зона) | 495 |
| Земли запаса | 22 | - | 22 |
| Земли лесного фонда | 1360 | - | 1360 |
| Итого по сельсовету: | 31626 |  | 31626 |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К источникам загрязнения окружающей среды в Новосельском сельсовете относятся отсутствие канализации, отсутствие организованного поверхностного стока и т.д.

Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

-разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

-разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Одной из важных экологических проблем района является обмеление озер. Обмеление связано с большой амплитудой колебания уровня воды в зависимости от водности ряда лет. Отсутствие проточности озер, испарение воды и повышение её минерализации приводят к замору рыбы.

На территории Бурлинского района для гидрологических объектов (реки, озера) действуют различные природоохранные ограничения. Согласно Водному Кодексу РФ ширина водоохранной зоны для озер – 50 м. Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона и характера прилегающих земель. Водоохранная зона накладывает ограничения в использовании земель, направленные на сохранность и поддержание водоисточников и их фауны.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в сельсовете предусмотрены следующие мероприятия:

- организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

- аэрация территории путем создания системы озеленения;

- развитие сетей газоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- предотвращение возгораний.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

  - проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, смет снега.

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- создание участков зелёных насаждений общего пользования в зоне усадебной застройки.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию мусора предусматриваются на полигоне ТКО, который расположен на расстоянии 500 м к северо-востоку от села.

Таблица 25 –Расчет площади территории полигона ТКО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТКО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новосельское |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 955 | 290 | 277 | 0,05 | 20 | 0,28 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9,6 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 955 | 300 | 286,6 | 0,05 | 20 | 0,29 |
| с. Бигельды |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 55 | 290 | 16 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9,6 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 55 | 300 | 25,6 | 0,05 | 20 | 0,03 |
| Всего | 1010 | 300 | 312,2 | 0,5 | 20 | 0,32 |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п. 2.6 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена, гаражей и автостоянок, устанавливаются расстояние от источника воздействия, уменьшающее воздействие до значения гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

От железной дороги установлена полоса отвода, размер которой меняется на различных участках. Полоса отвода – по определению федерального закона «О федеральном железнодорожном транспорте» № 153 от 20 июля 1995 г.» это земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами.

Санитарные разрывы от ЛЭП 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории, почвенная эрозия.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- строительство пожарных резервуаров;

- устройство минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной зоны с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

По опасности природных пожаров территория Новосельского сельсовета отнесена к 3 классу пожароопастности.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

-расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

-устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, склады ГСМ.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории района нет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера - строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Мероприятия по гражданской обороне

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Новосельского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённого пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ), в связи с отсутствием зданий приспособленных под ПРУ, население размещается в личных погребах граждан.

В проекте запланировано размещение сирены оповещения в здании администрации сельсовета по ул. Гагарина. Предусматривается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующем ФАП оказание первичной медицинской помощи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС)